留70-162X井套管内膨胀管补贴作业

技术交底、应急预案及相关方告知书

为保障 留70-162X井套管内膨胀管补贴作业的顺利施工，膨胀管补贴施工方与作业队主要关键岗位召开施工技术交底会议，膨胀管补贴施工方将做以下的技术交底：

技术交底：

1、膨胀管投送管柱结构（自下而上）：φ73mm死堵+φ73mm油管短节（不超过9m），+膨胀管总成+φ73.02mm油管一根+φ73.02mm反扣钻杆。

2、膨胀管底端下入深度：1756m，补贴段的位置为1748m-1756m，根据资料显示本井套管破损段1751.41m-1753m，共1.59m，补贴管长度为8m，不进行测井校深，所以要求现场技术员丈量好管柱的长度，计算准确管串长度。

3、管柱螺纹接口处要涂密封脂，液压钳上紧丝扣，扭矩不小于3200N·m。

4、膨胀管入井后，平稳下放管柱，下放速度不能超过30m/min，每下200m向钻杆内灌满清水一次。下至1700时，下放速度应控制在10m/min以内，匀速下放。

5、水泥车在打压过程中，当管柱上移1m前，保持原悬重，1m之后上提管柱，使吨位比原悬重低1-3T，一般泵压在28MPa时，膨胀锥会上移，吨位会减轻，同时压力会瞬间下降，司钻要关注指重表的变化，及时上提管柱，保持吨位比原悬重低1-3T。

6、水泥车打压前在管柱上做记号，当管柱上移8m后，泵压会瞬间降为0，表示膨胀锥已经出了膨胀管，补贴完成。

7、补贴完成后，上提管柱2-3m，关防喷器，水泥车打压15MPa，稳压30min，压降不大于0.5MPa为合格。

8、起出管柱，下2 3/8″分瓣捞矛+Ф73mm反扣钻杆，深度1756m。打捞时加压5t，试提管柱，初始负荷预计增加4-5t（在膨胀管内运移），进入套管后负荷恢复正常，起出打捞管柱。

应急预案

1、现场水龙带为35MPa，若打压至35MPa，悬重无变化，膨胀锥没有上行，则上提下放管柱0.2-0.5m后再次打压补贴，如果35MPa仍然不能使膨胀锥上行，则现场需要更换70MPa水龙带。

2、管柱上行1m之前司钻不得上提管柱，1m之后，上提管柱1-3T，当泵车压力接近35MPa时，适当上提管柱5-10-20T协助管柱上行，使泵压在35MPa以内。如果打压过程中，返液量增加或压力表增加缓慢，则应继续上提大钩增加负荷直至压力上升。

相关方告知

1、套管内膨胀管补属于高压施工作业，所有无关人员远离高压水龙带及管线，避免高压泄漏伤人事故。

2、打压过程中若泵站压力表读数达到安全溢流压力45MPa管柱仍然没有上行，应停泵分析原因并采取相应措施，严禁随意提高施工作业泵压。

3、胀管过程中，泵车操作工和司钻应及时同井口指挥人员保持通讯联系，并听从指挥。

施工单位：                作业队：

施工负责人：              作业队负责人：             作业监督：

日期：                    日期：                   日期：

与会人员：